# 风电功率序列缺失重构的条件扩散模型比较与气象工况分层分析

作者：[作者姓名]

单位：[单位名称]

## 摘要

风电功率数据中的随机点缺失和连续缺失会削弱数据驱动模型对功率时序变化的学习能力。本文基于风电场 SCADA 与气象融合数据，构建以 24 h 多变量功率窗口为对象的缺失重构实验，比较线性插值、生成对抗网络（GAN）、无气象输入扩散模型和气象条件扩散模型，并按风速相关气象工况对两种扩散模型进行分层评价。数据包含 29,098 条逐小时记录，按时间顺序划分为训练集、验证集和测试集；功率重构任务包含 Power_0、Power_15、Power_30 和 Power_45 四个真实功率字段。结果显示，在随机点缺失和 1、2、3 h 连续缺失条件下，当前 GAN 实现的平均绝对误差（MAE）总体最低；连续缺失长度增加时，各方法的 MAE 总体上升。气象工况分组进一步显示，两种扩散模型的误差均随低风、中风至高风工况递增，说明工况分类有助于发现总体平均值掩盖的难例和样本不均衡问题。然而，气象变量输入的扩散模型未优于无气象输入模型，因此现有结果支持工况分类的分层分析价值，不支持气象输入已提升总体重构精度的结论。本文据此讨论该类方法的适用边界及后续验证需求。

关键词： 风电功率；缺失值重构；条件扩散模型；气象工况分类；生成对抗网络

## 1 引言

在双碳目标和新型电力系统建设的推动下，风电装机规模持续增长，其出力在电力系统中的影响日益显著。风能具有随机性、间歇性和时变性，风电功率随气象条件快速波动，给机组组合、备用配置、电力交易和实时调度带来挑战。准确可靠的风电功率预测能够为调度决策提供前瞻性信息，降低系统平衡成本并提高新能源消纳水平[1,2]。因此，面向实际运行条件开展鲁棒风电功率预测具有重要的工程价值。

数据驱动预测方法的有效性依赖于历史观测的完整性和质量。然而，风电场监督控制与数据采集（supervisory control and data acquisition，SCADA）系统在长期运行中易受传感器故障、通信中断、设备检修和环境干扰等因素影响，使功率序列出现零散或连续缺失[3]-[5]。缺失数据会削弱模型对功率时序依赖和变化趋势的学习能力；特别是在风速突变时，连续缺失会使关键运行信息中断。直接删除不完整样本会损失有效数据，而线性插值、均值填补等方法又难以描述非线性、强波动的功率演化过程，进而将重构误差传递至预测环节[3,6]。由此可见，缺失数据处理不能局限于降低插补误差，还应以提升最终功率预测性能为导向。

针对风机数据缺失问题，已有研究从统计插值、时间序列建模和深度生成模型等角度开展了探索。GAN 和掩码自编码器等模型能够挖掘多变量 SCADA 数据之间的复杂相关性，在缺失值重构任务中取得了较好的效果[4,5]。但在填补与预测串行处理中，填补模型往往以局部数值误差为主要目标，重构序列未必能够保留对预测有价值的时序结构和功率变化规律[6,7]。与此同时，风速、风向、温度、气压和湿度等气象因素共同塑造风机的运行状态和功率响应[1,8]。不同气象条件下的功率分布及其演化特征并不相同，若忽略这种差异，训练样本易受常见工况主导，模型对小风、大风等样本相对稀少或波动更为显著的工况难以获得充分学习。

扩散模型通过逐步加噪和反向去噪学习复杂数据分布，能够在条件信息约束下生成与观测数据一致的样本。条件得分扩散模型已在时间序列插补中展现出对观测关联和不确定性的刻画能力[9]，扩散式时间序列模型在多变量概率预测中也表现出良好的适用性[10]。对于存在缺失的风电功率序列，已观测片段和缺失掩码能够为反向生成过程提供约束，使模型在恢复缺失值的同时保持与整体功率演化相一致的时序特征。这为结合气象协变量开展风电功率序列缺失重构提供了建模基础。

基于上述研究背景，本文聚焦于风电功率序列的缺失值重构，并考察气象信息和气象工况分层在该任务中的作用。本文首先对齐并清洗 SCADA—气象融合数据，在不跨越时间断档的条件下构造多变量功率窗口；随后构造随机点缺失和随机连续缺失场景，比较线性插值、GAN、无气象输入扩散模型与气象条件扩散模型；最后仅对两种扩散模型按训练集拟合的气象工况类别开展分组分析。本文不预设气象输入一定提升重构精度，而是分别检验其对总体数值误差和工况异质性解释的作用。

## 2 整体框架

本文实验流程由数据清洗与时间切分、气象工况聚类、功率窗口及缺失掩码生成、重构模型训练与采样、测试集总体和分组评价五部分组成。首先依据有效时间（Valid_Time）排序，清除重复或非有限记录，并按时间顺序切分数据；其次使用训练集标准化后的气象变量拟合 K-Means 聚类，并将验证集和测试集样本映射到已拟合的聚类中心；然后在各连续时间段内构建 24 h 窗口，分别生成随机点和随机连续缺失掩码；最后训练三类学习模型并与线性插值基线比较，使用未参与训练的测试窗口计算四个功率字段的误差。

【图1建议位置：实验总体流程图。图中标注“时间清洗与切分—气象工况聚类—窗口/掩码构造—模型训练与重构—总体/分组评价”。】

## 3 方法

### 3.1 任务定义与数据表示

设每个样本由长度为 24 的功率窗口 X∈R24×4 和对应气象窗口 C∈R24×13 构成。功率通道依次为 Power_0、Power_15、Power_30 和 Power_45；本文将其作为 CSV 中提供的四个真实功率重构通道，不依据字段名中的数字把 Power_15、Power_30 或 Power_45 解释为相对于 Valid_Time 的未来预测标签。缺失掩码记为 M∈{0,1}24×4，其中 1 表示观测值，0 表示人为遮蔽值。模型根据 M⊙X、M 及可选的 C 估计缺失位置。

重构结果仅在缺失位置采用模型输出，已观测位置保持原值：

[ X=MX+(1-M)X, ]

其中 (X) 为模型生成结果，() 表示逐元素乘法。四个功率字段分别使用训练集最小值和最大值进行归一化；13 个气象变量分别使用训练集均值和标准差进行标准化。验证集和测试集不参与归一化参数拟合。

### 3.2 气象工况聚类

为分析不同气象背景下重构误差的差异，本文对 13 个标准化气象变量使用 K-Means 聚类，类别数设为 K=3。特征包括 10 m、100 m 和 200 m 高度的风速以及风向正弦、余弦分量，海表温度、平均海平面气压、2 m 气温和露点温度。聚类中心仅由训练集拟合；验证集和测试集按其气象特征到训练集聚类中心的欧氏距离分配类别。

聚类完成后，按各类别训练样本的 100 m 平均风速（WS100_A）均值由低到高重命名为低风、中风和高风工况。因此，这三类是由多气象变量共同形成、再按 100 m 风速排序的聚类工况，不是基于降水、云量等信息定义的晴雨天气类别，也不是预先指定的固定风速阈值分箱。

训练两种扩散模型时均使用依据训练集三类工况频数计算的逆频率损失权重。无气象输入扩散模型不接收 13 维气象向量，但仍使用上述工况权重。因此，两扩散模型的对比主要反映“将连续气象变量输入网络”的作用，并不能单独识别工况分类或工况加权本身的因果效果。

### 3.3 人工缺失场景

实验分别构造随机点缺失和随机连续缺失，不使用混合缺失。随机点缺失的配置比例为 5%，每个功率通道在各窗口内独立抽取遮蔽位置。由于窗口长度为 24，当前实现将 24×0.05=1.2 四舍五入为 1 个时间点，故每个通道每个窗口实际遮蔽 1/24≈4.17% 的观测，而不是精确 5%。随机连续缺失在每个功率通道内独立随机选择起点，连续遮蔽 1、2 或 3 个逐小时记录。不同方法在相同训练种子和测试条件下使用相同的掩码生成规则与测试窗口。

### 3.4 重构模型

线性插值。 对每个功率通道独立插值，缺失区间内部按相邻观测值线性连接；窗口边界缺失则使用最近的可用观测值延拓。该方法不需要训练。

GAN 基线。 生成器根据遮蔽功率、掩码和气象变量生成缺失值，判别器区分真实与生成的功率记录。当前实现为逐时间点的多层感知机结构，隐藏维度为 128，并以缺失位置绝对误差和对抗损失训练。该实现作为本实验的 GAN 基线，不代表所有具备时间序列建模结构的 GAN 方法。

条件扩散模型。 两种扩散模型共享四通道 Transformer 骨干：隐藏维度为 128，包含 4 层编码器和 4 个注意力头。网络输入包括当前扩散状态、观测功率和掩码；气象条件版本另接收每个时刻的 13 维气象特征。前向扩散过程使用 100 个扩散步，线性噪声日程从 (_1=10^{-4}) 递增至 (_T=0.02)。训练时仅在人工缺失位置计算噪声预测均方误差：

[ L=. ]

反向生成采用 DDIM 式采样，在每一步将已观测值写回以固定其数值。测试时使用 50 步采样，每个窗口生成 20 次并对缺失位置取均值；最终输出再次合并观测值与生成值。无气象模型与气象条件模型的主要结构和训练设置保持一致，区别是是否把气象变量输入扩散网络。

### 3.5 训练设置与评价指标

模型使用随机种子 11、22 和 33。配置的最大训练轮数为 60，批量大小为 512，学习率为 (3^{-4})。扩散模型以验证集缺失位置 RMSE 早停，耐心值为 8；测试采样前述 DDIM 设置固定。实际 GAN 训练均运行 60 轮；无气象扩散三个种子分别运行 32、49、37 轮，气象条件扩散分别运行 30、30、40 轮，均由当前运行日志记录。训练设备为 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU。

对每个目标字段和缺失条件，报告最大绝对误差、最小绝对误差和平均绝对误差。本文的主要比较指标为 MAE：

[ =_{i=1}^{N}|y_i-y_i|. ]

指标在反归一化后的源数据功率值尺度上计算。源 CSV 未在表头或实验说明中明确功率的物理单位，正式投稿前需依据数据集说明补充单位。总体比较表中的 MAE 为四个功率字段及三个训练种子的等权平均；最小和最大绝对误差分别汇总各字段/种子结果的最小值和最大值。线性插值为确定性方法，不涉及训练种子。

## 4 算例分析

### 4.1 数据集与切分

实验数据包含 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日的逐小时记录，共 29,098 条。数据清洗后未发现重复时间戳或非有限数值。数据按时间顺序以 70%、15%、15% 划分为训练集、验证集和测试集；先切分时间段，再构造 24 h、步长为 1 h 的窗口。发生非 1 h 时间间隔时开启新片段，窗口不得跨越时间断档或数据集边界。

| 数据集 | 清洗记录数 | 有效 24 h 窗口数 | 连续片段数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练集 | 20,368 | 20,299 | 3 |
| 验证集 | 4,365 | 4,319 | 2 |
| 测试集 | 4,365 | 3,580 | 42 |

测试集连续片段数较多，说明原始时间序列存在时间断档；在严格禁止跨断档构窗的条件下，可用测试窗口少于按记录数比例直接推算的数量。

### 4.2 总体重构结果

表2汇总四种方法在四个功率字段上的测试结果。表中 MAE 为字段与种子的等权平均；最小/最大绝对误差为各字段、种子对应极值的整体边界。随机点一行按配置名称标注为 5%，但实现中的实际窗口遮蔽率为 4.17%。

表2 不同方法在各缺失条件下的重构误差

| 缺失条件 | 方法 | MAE ↓ | 最小绝对误差 | 最大绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机点（名义 5%） | GAN | 0.034103 | 0.000001 | 0.617575 |
| 随机点（名义 5%） | 无气象输入扩散 | 0.036161 | 0.000002 | 0.706722 |
| 随机点（名义 5%） | 气象条件扩散 | 0.038330 | 0.000000 | 0.670952 |
| 随机点（名义 5%） | 线性插值 | 0.046484 | 0.000000 | 0.763479 |
| 连续缺失 1 h | GAN | 0.034226 | 0.000000 | 0.614085 |
| 连续缺失 1 h | 无气象输入扩散 | 0.036185 | 0.000001 | 0.616923 |
| 连续缺失 1 h | 气象条件扩散 | 0.038328 | 0.000000 | 0.599481 |
| 连续缺失 1 h | 线性插值 | 0.047451 | 0.000000 | 0.764953 |
| 连续缺失 2 h | GAN | 0.035980 | 0.000000 | 0.644729 |
| 连续缺失 2 h | 无气象输入扩散 | 0.037551 | 0.000000 | 0.677312 |
| 连续缺失 2 h | 气象条件扩散 | 0.040459 | 0.000000 | 0.625021 |
| 连续缺失 2 h | 线性插值 | 0.053489 | 0.000000 | 0.769916 |
| 连续缺失 3 h | GAN | 0.039433 | 0.000000 | 0.835787 |
| 连续缺失 3 h | 无气象输入扩散 | 0.040889 | 0.000000 | 0.771037 |
| 连续缺失 3 h | 气象条件扩散 | 0.044474 | 0.000000 | 0.707180 |
| 连续缺失 3 h | 线性插值 | 0.060228 | 0.000000 | 0.826758 |

在四种缺失场景中，当前 GAN 基线的总体 MAE 均最低，线性插值均最高。随着连续缺失长度从 1 h 增至 3 h，四种方法的 MAE 均上升；例如线性插值 MAE 从 0.047451 增至 0.060228。无气象输入扩散模型的 MAE 均低于气象条件扩散模型，当前结果不支持“加入气象变量可改善总体重构精度”的结论。

已有风电场研究发现，SCADA 功率数据的缺失模式与预测输出相关，缺失数据处理方式也会影响预测性能[3]；针对风电场 SCADA 的 context encoder 研究还比较了不同缺失尺度，并报告该方法对峰谷、快速爬坡等特征的重构优于多种传统方法[11]。这些研究为本实验单独考察缺失结构和缺失长度提供了背景，但不能验证本文表中的具体 MAE。

平均误差与极端误差给出的信息并不完全相同。连续缺失 3 h 时 GAN 的 MAE 最低，但其汇总最大绝对误差为 0.835787，高于其他三种方法。因此，GAN 在当前测试条件下具有较低的平均误差，并不意味着它在所有极端缺失片段上的误差也最低。

已有研究已将 GAN 等生成式方法用于风机 SCADA 缺失值重构[4,11]。由于这些研究与本文在网络结构、数据集及缺失机制方面并不完全相同，表2中的 GAN 优势仅适用于当前逐时刻多层感知机基线和本实验设置，不能外推为 GAN 普遍优于扩散模型。

### 4.3 气象工况分组结果

表3仅对两种扩散模型按每个缺失时刻所属的聚类工况分组。数值为四个功率字段和三个训练种子的等权平均 MAE。每个三元组依次为低风、中风和高风工况。

表3 两种扩散模型在不同气象工况下的 MAE

| 缺失条件 | 模型 | 低风 MAE | 中风 MAE | 高风 MAE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机点（名义 5%） | 无气象输入扩散 | 0.022673 | 0.041383 | 0.059100 |
| 随机点（名义 5%） | 气象条件扩散 | 0.024459 | 0.043257 | 0.069064 |
| 连续缺失 1 h | 无气象输入扩散 | 0.023155 | 0.041308 | 0.057990 |
| 连续缺失 1 h | 气象条件扩散 | 0.025162 | 0.043229 | 0.064760 |
| 连续缺失 2 h | 无气象输入扩散 | 0.024397 | 0.042605 | 0.061030 |
| 连续缺失 2 h | 气象条件扩散 | 0.026875 | 0.045331 | 0.070354 |
| 连续缺失 3 h | 无气象输入扩散 | 0.026177 | 0.046775 | 0.064064 |
| 连续缺失 3 h | 气象条件扩散 | 0.029098 | 0.050303 | 0.074105 |

两种扩散模型在全部缺失条件下都表现出低风、中风至高风 MAE 递增的趋势。随机点条件下，测试窗口中低风、中风和高风工况分别约占 31.6%、64.4% 和 4.0%；高风工况窗口相对少，但其 MAE 最高。若只报告总体平均误差，这种高风工况样本较少、重构难度较高的现象容易被掩盖。因此，气象工况分类在本实验中的明确优势是支持分层评价、发现困难工况和暴露样本分布不均衡，而不是已经证明分类或气象输入降低了重构误差。

风电预测领域已有研究使用天气相似性与 K-Means 聚类构造分组预测器[12]，也有研究比较气象信息在不同短期预测模型中的作用[8]。这些工作为按气象背景开展分层分析提供了方法学背景；但其研究任务是功率预测而非缺失重构，不能替代本实验表3的证据，也不意味着本实验中的气象输入会降低重构误差。

## 5 讨论

实验表明，模型排序取决于所考察的指标和缺失强度。以总体 MAE 衡量，当前轻量 GAN 基线优于两种扩散模型，扩散模型优于线性插值；连续缺失时间越长，所有方法的平均重构误差整体越大。该结果说明，在本数据和当前实现下，扩散模型的复杂度尚未转化为比 GAN 更低的总体 MAE，因而不能仅依据生成机制或气象变量数量推断模型优势。

气象工况分类为结果解释提供了另一层信息。分组后，两种扩散模型都显示出高风工况误差偏高，且该工况在测试窗口中的占比约为 4%。这支持在风电功率重构研究中报告工况分层结果，以避免多数常见工况主导总体指标。不过，当前无气象输入扩散模型在两种掩码类型及全部连续缺失长度下都取得较低 MAE；同时，两种扩散模型都采用了由气象聚类频数导出的训练损失权重。因此，现有实验只能说明分组分析有助于识别异质性，不能证明聚类训练或气象输入带来了精度收益。后续需加入不使用工况权重的对照，才能独立评价分类信息对训练的贡献。

本研究仍有若干边界。首先，实验只使用单一风电场数据集，且评价窗口按 1 h 步长重叠，窗口级结果并非相互独立；当前比较为描述性结果，尚未给出置信区间或显著性检验。其次，随机点缺失的实际比例为每通道每个窗口 1/24，和配置中的名义 5% 略有差异。再次，当前 GAN 为逐时刻多层感知机基线，不代表强时序 GAN；后续宜纳入具有明确时间依赖结构的 GAN，并维持相同数据与掩码条件。此外，本文尚未提供无目标泄漏的下游预测验证，因此结论仅限于缺失值重构，不能据此推断重构能够提升预测性能。

## 6 结论

本文基于逐小时风电场 SCADA 与气象融合数据，比较了线性插值、GAN、无气象输入扩散模型和气象条件扩散模型在随机点及连续缺失场景下的四通道功率重构表现。当前实验中，GAN 的总体 MAE 最低，线性插值误差随连续缺失长度增加而明显上升；直接输入气象变量的扩散模型未优于无气象输入扩散模型。另一方面，K-Means 气象工况分类揭示了低、中、高风工况之间稳定的重构误差差异，特别指出高风样本占比较低且误差较高，显示出其对工况分层分析和评价的价值。该价值应与模型精度提升区分开来。后续工作需要修正随机点比例，补充工况权重消融、强时序 GAN 对照及多数据集验证，并在无目标泄漏的预测任务中评估重构结果的下游价值。

## 参考文献

[1] A. M. Foley, P. G. Leahy, A. Marvuglia, and E. J. McKeogh, “Current methods and advances in forecasting of wind power generation,” Renewable Energy, vol. 37, no. 1, pp. 1-8, Jan. 2012.

[2] P. Pinson, “Wind energy: Forecasting challenges for its operational management,” Statistical Science, vol. 28, no. 4, pp. 564-585, 2013.

[3] R. Tawn, J. Browell, and I. Dinwoodie, “Missing data in wind farm time series: Properties and effect on forecasts,” Electric Power Systems Research, vol. 189, Dec. 2020, Art. no. 106640.

[4] F. Qu, J. Liu, Y. Ma, D. Zang, and M. Fu, “A novel wind turbine data imputation method with multiple optimizations based on GANs,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 139, May 2020, Art. no. 106610.

[5] Y. Fan, C. Feng, R. Wu, C. Liu, and D. Jiang, “Multiscale-attention masked autoencoder for missing data imputation of wind turbines,” Knowledge-Based Systems, vol. 299, Sep. 2024, Art. no. 112114.

[6] H. Wen, P. Pinson, J. Gu, and Z. Jin, “Wind energy forecasting with missing values within a fully conditional specification framework,” International Journal of Forecasting, vol. 40, no. 1, pp. 77-95, Jan.-Mar. 2024.

[7] Z. Meng, Y. Guo, and C. Zhao, “Probabilistic wind power forecasting with missing data tolerance: An end-to-end nonparametric approach,” IEEE Transactions on Sustainable Energy, vol. 17, no. 2, pp. 1202-1213, Apr. 2026.

[8] J.-Y. Ryu, B. Lee, S. Park, et al., “Evaluation of weather information for short-term wind power forecasting with various types of models,” Energies, vol. 15, no. 24, Dec. 2022, Art. no. 9403.

[9] Y. Tashiro, J. Song, Y. Song, and S. Ermon, “CSDI: Conditional score-based diffusion models for probabilistic time series imputation,” in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 34, 2021.

[10] K. Rasul, C. Seward, I. Schuster, and R. Vollgraf, “Autoregressive denoising diffusion models for multivariate probabilistic time series forecasting,” in Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, vol. 139, 2021, pp. 8857-8868.

[11] W. Liao, B. Bak-Jensen, J. R. Pillai, D. Yang, and Y. Wang, “Data-driven missing data imputation for wind farms using context encoder,” Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 10, no. 4, pp. 964-976, 2022, doi: 10.35833/mpce.2020.000894.

[12] H. Zheng and Y. Wu, “A XGBoost model with weather similarity analysis and feature engineering for short-term wind power forecasting,” Applied Sciences, vol. 9, no. 15, Art. no. 3019, 2019, doi: 10.3390/app9153019.

## 作者核对事项（不属于论文正文）

- 预测支持结果暂不写入论文：当前实现把窗口末端真实目标同时作为输入和标签，需先修复并重新运行。

- 点缺失比例按当前实现为每 24 个时间步遮蔽 1 个点（4.17%），如论文需严格 5%，应重新生成掩码和结果表。

- 请依据数据集文档补全四个功率字段的物理单位，并核对 [7] 的卷期页码等书目信息。

- 当前气象消融只比较网络是否接收连续气象输入；两种扩散模型均使用工况频数权重，尚不能把工况分类对精度的作用单独归因。

- 作者姓名、单位、最终图1，以及目标会议对摘要长度和参考文献格式的具体要求尚待补充。